Λαρυγγική μάσκα μίας  χρήσεως από PVC, με την απαιτούμενη γωνίωση περίπου 90ο για ευκολότερη τοποθέτηση με  Cuff  διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin  για εκκένωση  στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H2O το οποίο να επιβεβαιώνεται από κλινική μελέτη. Να διαθέτει πλαϊνά πτερύγια στην εσωτερική πλευρά του cuff τα οποία σε συνδυασμό με τον αυλό για  Levin (o οποίος να είναι ομοαξονικά του σωλήνα αερισμού) να λειτουργούν ως επιγλωττιδικές  μπάρες ώστε να αποφεύγεται η απόφραξη  του σωλήνα αερισμού της λαρυγγικής μάσκας από τυχόν κατάσπαση της επιγλωττίδας . Να έχει ενσωματωμένο Bite Block , σωλήνα πλήρωσης του Cuff  ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση. Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex