ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (BIPOLAR) 5fr. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΑΣ Ή ΣΦΑΓΙΤΙΔΑΣ ΦΛΕΒΑΣ.

ΜΗΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΩΣ 110cm ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ.

ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΛΜΩΝ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΟΝΟΣΚΟΠΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 10cm ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ.

ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ.