ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ Μ.Χ.

Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας που αποτελείται από:

- Καθετήρα νεφροστομίας, με άκρο Pigtail με κεντρική οπή και πολλαπλές πλάγιες οπές, ακτινοσκιερό κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη με υδρόφιλη επικάλυψη, εξωτερικό ευθιαστή του άκρου pigtail και συνδετικό Luer lock, διαθέσιμο σε μεγέθη 8,10, 12 και 14fr.

- Ατραυματική διπλή βελόνα παρακέντησης διαμέτρου 18G με υπερηχογραφικά προσδιοριζόμενο άκρο.

- Κοίλο μεταλλικό στυλεό ευθυγράμμισης άκρου για την υποβοήθηση εισαγωγής του καθετήρα.

- Οδηγό σύρμα κεκαμμένου άκρου 0,038",μήκους 800mm, από ανοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη PTFE

- 3 διαστολείς δέρματος ακτινοσκιερούς,κλιμακούμενου ανά 2 FR μεγέθους, με ενδιάμεσο μέγεθος αντίστοιχο αυτού του καθετήρα.

- Συνδετικό ουροσυλλέκτη με άκρο Luer Lock.

- Νυστέρι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, με πλαστική χειρολαβή.

Να διατίθεται σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία.