ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Σετ επισκληριδίου αναισθησίας με καθετήρα επισκληριδίου αναισθησίας και βελόνα επισκληριδίου αναισθησίας 18 G (περιέχει καθετήρα, βελόνα, επίπεδο φίλτρο και σύριγγα

χωρίς αντίσταση)

1. Ο καθετήρας πρέπει:

Να είναι κατασκευασμένος από διάφανο συνθετικό nylon έτσι ώστε να παρέχει διαύγεια, αντοχή και αντίσταση στο τσάκισμα (kinking)

Να έχει κλειστό άκρο

Με 3 πλάγιες, ασύμμετρες οπές, σε κοντινή απόσταση από το άκρο

Να φέρει στρογγυλεμένο, ατραυματικό άκρο που ελαχιστοποιεί τους

τραυματισμούς κατά την εισαγωγή

Ο καθετήρας πρέπει να είναι ιστοσυμβατός και να φέρει ειδική σήμανση του άκρου του

Να φέρει διαβάθμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την ακριβή τοποθέτηση του καθετήρα

Να παρέχει ανεμπόδιστη και σταθερή ροή

Να φέρει συνδετικό ασφαλείας Luer Lock, που δεν εμποδίζει τη ροή των υγρών

Να είναι latex free

Να είναι διαθέσιμος σε Νο 16-18G

2. Η σύριγγα πρέπει:

Να είναι χωρίς αντίσταση με μικρή σταθερή τριβή στην κίνηση του εμβόλου

Να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ανίχνευση του επισκληριδίου χώρου

Να φέρει διαβάθμιση για να δείχνει την πρόοδο του εμβόλου

Να είναι κατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην τεχνική με

φυσιολογικό ορό

Να φέρει κατάλληλο συνδετικό για τις βελόνες επισκληριδίου

Να είναι latex free

3.Οι βελόνες επισκληριδίου αναισθησίας Tuohy πρέπει:

Να φέρουν τελείως ατραυματικό άκρο Tuohy Hubb που δεν κόβει τους ιστούς

Να φέρουν ενσωματωμένο πλαστικό στυλεό για ατραυματικό πέρασμα των ιστών

Να φέρουν πτερύγια που να τοποθετούνται ή να αφαιρούνται κατά βούληση

Να είναι βαθμονομημένες ανά 10mm

Αποστειρωμένες μιας χρήσεως

Να είναι διαθέσιμες σε Νο 16-18G, με μήκος 90mm

Να είναι Latex free

4. Το φίλτρο πρέπει:

Να φέρει υδρόφιλη μεμβράνη, υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι 0,2μm

Να φέρει συνδετικά ασφαλείας Luer lock (male & female)

Να είναι επίπεδο για τη μέγιστη άνεση του ασθενούς

Να είναι διάφανο για να επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση του φιλτραρίσματος και της ποσότητας φαρμάκου

Να είναι κατάλληλο για χρήση 96 ωρών

Να είναι Latex free