ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

Προστατευτικό επίθεμα οφθαλμών, για την αποφυγή της ξήρανσης και τον περιορισμό των εκδορών του κερατοειδούς, κατά την διάρκεια γενικής αναισθησίας, καταστολής ή άλλης παρόμοιας διαδικασίας.

Να είναι ελλειψοειδούς σχήματος, εξαιρετικά λεπτό και εύκαμπτο και να διαθέτει απολήξεις για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση.

Να έχει διαστάσεις 5.3 x 3.3 εκ. και απολήξεις μήκους 1 εκ. στην άνω πλευρά και μήκους 2 εκ. στην κάτω πλευρά που να βοηθούν τον άριστο χειρισμό και την άψογη εφαρμογή και αφαίρεση του επιθέματος.

Να διαθέτει μονής επικάλυψης περιμετρικό μπεζ φιλμ πολυαιθυλενίου με ακρυλικό αυτοκόλλητο και μονής επικάλυψης διαφανή θυρίδα από φιλμ πολυουρεθάνης, με ήπιο ακρυλικό αυτοκόλλητο ώστε να διασφαλίζεται το σωστό κλείσιμο των παρυφών των βλεφάρων, να παρέχεται άμεση οπτική θεώρηση των ματιών και άνεση του ασθενούς.

Να τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα, με φορά από πάνω προς τα κάτω με τεχνική χειρισμού ¨χωρίς άγγιγμα¨, χάρη στις αποκολλώμενες χάρτινες ταινίες που φέρει.

Να μην περιέχει λάτεξ και να διατίθεται σε ένα μέγεθος, σε ζεύγη σε ατομική συσκευασία φακέλου.

Τόσο στην ατομική συσκευασία όσο και στο κουτί να είναι ευκρινώς τυπωμένες εικόνες-οδηγίες για τη σωστή τοποθέτηση του επιθέματος.