1.ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

2.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΡΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ 110 ΜΟΙΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ.

3.ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3-100MM ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ.

4.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 600MM ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

5.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΩΝΙΩΣΕΩΝ ΑΝΩ 210 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ 210 ΜΟΙΡΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.

6.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΡΕΨΗΣ ΤΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΤΑ 90°, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ.

7.ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ.

8.ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΙΣ:

Α. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,2MM ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Β. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 3,2MM ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,2 MM

Γ. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 4,9MM ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2,2 MM

Δ. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 5,8MM ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2,8 MM

Ε. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 6,2MM ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3,2 MM

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΗΤΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1280 X 800 PX , ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10.1'', ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300 X 200 X 110 MM.

ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΩΡΩΝ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 1.8 KG ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 16GB ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ USB.

ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ , ΛΗΨΗΣ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ , ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΣΤΑΤΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ.