ΣΕΤ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 100% PVDF ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 33 ΔΟΣΕΩΝ.

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (3D) ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ ΣΧΗΜΑ, ΑΠΟ 100% PVDF (ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ), ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΠΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ, ΜΗΡΟΚΗΛΗΣ, ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 X 15 CM. ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ, ΠΙΣΤΟΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ  ΔΙΑΜΕΤΡΟ  ΣΤΥΛΕΟΥ 5 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 35,5 CM, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΑΝΟΑΚΡΙΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ (N-BUTYL-2-CYANOCRYLATE), ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΞΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ <20 °C, ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ 10'', ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  ΑΝΩ ΤΩΝ 33 ΔΟΣΕΩΝ.