ΣΕΤ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΟΛΠΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΠΟ 12% PP-88% PVDF ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 33 ΔΟΣΕΩΝ

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ, ΑΠΟ ΔΥΟ ΥΛΙΚΑ, PP (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ) 12% ΚΑΙ PVDF (ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ) 88% ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 100% PVDF (ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ) ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΠΛΕΞΗΣ. ΆΡΙΣΤΗΣ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣ - ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 X 15 CM ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ, ΠΙΣΤΟΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ  ΔΙΑΜΕΤΡΟ  ΣΤΥΛΕΟΥ 5 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 35,5 CM, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΑΝΟΑΚΡΙΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ (N-BUTYL-2-CYANOCRYLATE), ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΞΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ <20 °C, ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ 10'', ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  ΑΝΩ ΤΩΝ 33 ΔΟΣΕΩΝ.