ΝΑ ΕΙΝΑΙ REGULAR SATURN SIDE - FIBER 600 ΚΑΙ 400 ΜM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ MICROCHIP ΜΝΗΜΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ANTISTICK ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΙΣΤΩΝ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 360°

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ LASER 1940NM ΜΕ ΠΗΓΗ GALLIUM ANTIMONIDE ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ.

ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 0,5 ΕΩΣ 6 WATT ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ.

Η ΙΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΣΘΕΝΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ/ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ ΣΕΤ ΝΕΑΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ.

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ LASER 1940NM ΜΕ GALLIUM ANTIMONIDE.