Σωλήνας τραχειοστομίας από διάφανο θερμοευαίσθητο pvc ώστε να είναι ανεκτός από το ανθρώπινο σώμα.

Σχεδιασμένος έτσι ώστε να εισάγεται αλλά και να αφαιρείται εύκολα ο εσωτερικός οδηγός ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες τραυματισμού του ασθενούς.

Με ειδικό οδηγό που παρέχει ακαμψία στο σωλήνα για εύκολη εισαγωγή,να έχει στρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο με ειδική οπή για τη γρήγορη κι εύκολη εισαγωγή του με τη μέθοδο seldinger.Να έχει ειδικό σχεδιασμό που να ελαχιστοποιεί την κίνηση του άκρου του οδηγού κατά τη διάρκεια της εισαγωγής.

Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο.

Η φλάντζα να είναι διάφανη για να επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση του σημείου εξόδου του σωλήνα και μαλακή για μεγαλυτερη άνεση του ασθενούς.

Να διαθέτει υποαλλεργική φακαρόλα Velcro. Με δύο εσωτερικές κάνουλες.

Το cuff (soft seal) εξασφαλίζει σωστή εφαρμογή και περιορίζει τον τραυματισμό της τραχείας.

Να έχει μεγάλη διάμετρο και βελούδινη υφή.Να είναι κατασκευασμένο από υλικό που δεν σπάει.Να φουσκώνει συμμετρικά διατηρώντας την κεντρική θέση του σωλήνα.Ο σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στο σωλήνα.

Πάνω στον οδηγό πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο.

Να παρέχει τη δυνατότητα αναρρόφησης των εκκρίσεων που συσσωρεύονται πάνω από το cuff.

Σε μεγέθη εσωτερικής διαμέτρου 7,5mm

Αποστειρωμένο,μιας χρήσης,latex free