Να είναι κατάλληλη για επείγοντα περιστατικά.

- Να διαθέτει κλασικό εύκαμπτο σχήμα λαρυγγικής μάσκας και να είναι κατασκευασμένη από PVC.

- Να διαθέτει εργονομικά ελαστικό και μαλακό cuff, ατραυματικό, για μέγιστη ανατομική εφαρμογή.

- Να διαθέτει υψηλής ποιότητας συνδετικό του αεραγωγού.

- Το μέγεθος της μάσκας να αναγράφεται πάνω στο pilot ballon ή εμφανώς πάνω στη μάσκα.

- Το σωληνάκι για το φούσκωμα του cuff να είναι ενσωματωμένο στο σωλήνα της μάσκας, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο να κοπεί από τα δόντια του ασθενή.

- Να είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένη.

- Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και στα μεγέθη Νο1 (νεογνών, 2 (παίδων) και 3, 4, 5 (ενηλίκων).

- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.

- Η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO.

- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.

- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.

- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δυο (2) έτη.