Μαντηλάκια απολύμανσης και καθαρισμού επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όπως θερμοευαίσθητες κεφαλές υπερήχων, monitors, συσκευές ΜΕΘ ενηλίκων, παίδων, θερμοκοιτίδες κ.ά.

·      Να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην περιέχουν αλδεΰδες, αλκοόλες, άλατα αμμωνίου ή χλώριο.

·      Να περιέχουν μία ή περισσότερες δραστικές ουσίες, που πιστοποιημένα επιτυγχάνουν υψηλού βαθμού απολύμανση (π.χ υπεροξείδιο του υδρογόνου, υπεροξικό οξύ, κ.λπ) για χρήση σε κρίσιμους χώρους (ΜΕΘ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ).

·      Να είναι δραστικά έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών με και χωρίς περίβλημα ( HIV, HBV, HCV, Adeno κ.α), μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ελέγχου απολυμαντικών, συμπεριλαμβανομένου του ΕΝ 16615 για βακτηρίδια, μύκητες και μυκοβακτηρίδια.

·      Να είναι κατασκευής  από non woven υλικό μεγάλου βάρους  ? 50gr/m2 για αντοχή στο σκίσιμο και να μην αφήνουν ινίδια ή χνούδι κατά την χρήση.

·      Να μην επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον χρήστη ή το περιβάλλον.

·      Κατάλληλα για ευαίσθητες επιφάνειες και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (πχ. κεφαλές υπερήχων κ.α) και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών, επί ποινή απόρριψης του είδους.

·      Να φέρουν σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIb από κοινοποιημένο οργανισμό.

·      Σε συσκευασία έως 100 τεμ. με κλείστρο (κλιπ) ασφαλείας που να επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση και να διασφαλίζει τη διατήρηση της υγρασίας και τη μη επιμόλυνση των υπολοίπων.