Το σετ διαδερμικής τραχειοστομίας να περιλαμβάνει

Νυστέρι,σύριγγα,κομπρέσσες γάζας,σωλήνα παρακέντησης 14 G με καθετήρα από Teflon,οδηγό σύρμα,αποστειρωμένο τζελ ολίσθησης.

Μονό διαστολέα,ειδικά σχεδιασμένο για διαστολή σε ένα μόνο βήμα,με ειδική λαβή στο πάνω μέρος ώστε να μην γλιστράει.Να είναι από θερμοευαίσθητο  PVC μη τοξικό (latex free).

Ο σωλήνας τραχειοστομίας να έχει κλίση περίπου 105΄για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία.

Στους 37 βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς.

Το cuff να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά και να είναι χαμηλής πίεσης και μεγάλου όγκου (HI-LOW).

Να έχει τέτοιο σχήμα που να προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση.

Επάνω στον οδηγό πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο του σωλήνα και το νούμερο έκπτυσης του cuff.

Να παρέχει τη δυνατότητα αναρρόφησης των εκκρίσεων και βλέννας που συσσωρεύονται πάνω από το cuff.

Να φέρει επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες,οι οποίες να εφαρμόζουν με κλίκ στη θέση τους,επιτρέποντας τη μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες).

Να φέρει ειδικό οδηγό ,που κλειδώνει εντός του σωλήνα τραχειοστομίας για να εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη εισαγωγή στην τραχεία.Το άκρο του να είναι ατραυματικό (στρογγυλεμένο και να λεπταίνει σταδιακά) με ειδική οπή στο άκρο για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η μέθοδος Seldinger.

Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα,πολλαπλών χρήσεων για τη συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστομίας.