ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Να είναι από πλαστική ύλη αποστειρωμένη  και απαλλαγμένη πυρετογόνων.Να διαθέτει  θάλαμο διπλό διήθησης, ο πρώτος θάλαμος να φέρει  μεγάλης επιφάνειας Φίλτρο διήθησης προς αποφυγή εύκολης απόφραξης από  πήγματα και ο Ηθμός να είναι Nylon πλέγμα πυκνής ύφανσης. Ο  δεύτερος θάλαμος  να είναι μακρύς  για την εύκολη σταγονομέτρηση του ιηθημένου  αίματος.Ο σωλήνας της συσκευής δεν πρέπει να παρουσιάζει τσακίσματα, να είναι μακρύς ~ 200cm εύκαμπτος με  ισοπαχή αυλό 3mm και να  καταλήγει σε Luer Lock. Να διαθέτει κλείστρο ροής με μεγάλο roller  για σταγονομέτρηση ακρίβειας και σταθερή ροή .

Ο συνδετήρας της συσκευής με τον ασκό αίματος πρέπει να μην είναι πολύ αιχμηρός (για αποφυγή τραυματισμών του ασκού) και αρκετού  μήκους για εύκολη χρήση. Δεν πρέπει να έχει αεραγωγό.

Η συσκευασία πρέπει να είναι ατομική για κάθε μια συσκευή και να περιέχει ή να  αναγράφει οδηγίες χρήσεως.Να διαθέτει CE marking και να είναι πιστοποιημένες κατά ISO .