1.Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισμού (δάπεδα, τοίχοι σε Θαλάμους ασθενών, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, μηχανήματα χειρουργείου, συσκευές παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών-monitors.

2.Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες και χλώριο.

3.Να είναι άοσμο ή με ήπια, ευχάριστη οσμή.

4.Δραστικό έναντι βακτηριδίων σύμφωνα με την ΕΝ 13727 και ΕΝ 16615

5.Δραστικό έναντι ζυμών σύμφωνα με την ΕΝ 13624 και ΕΝ 16615

6.Δραστικό έναντι ιών (HIV, HBV, HCV, Corona) σύμφωνα με την ΕΝ 14476

7.Δραστικό έναντι του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης σύμφωνα με την ΕΝ 14348

8.Η δραστικότητα του σκευάσματος έναντι ανθεκτικών στελεχών όπως MRSA, Acinetobacter baumannii  και klebsiella pneumoniae θα συνεκτιμηθεί.

9.Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει σε χρόνο 15΄- 30΄ λεπτά max για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος και να  δοθεί για οικονομική αξιολόγηση το κόστος ανά λίτρο διαλύματος για όλο το φάσμα δράσης που ζητείται σε χρόνο 15΄- 30΄.

10.Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους στις συνιστώμενες δοσολογίες χρήσης και να κατατεθεί το οικοτοξικολογικό προφίλ του σκευάσματος (πρωτότυπο και μετάφραση στα Ελληνικά).

11.Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC κ.λπ.

12.Να προσφέρεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο.

13.Να φέρει σήμανση CE και να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π ή PCN και να έχει άδεια Ε.Ο.Φ. Να κατατεθούν αντίγραφα αυτών.

14.Να δίνεται προς οικονομική αξιολόγηση το κόστος ενός λίτρου διαλύματος για το

σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον αιτούμενο χρόνο (επί ποινή απόρριψης σε

περίπτωση ψευδούς δήλωσης).