ΚΑΘΕΤΉΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΊ MIDLINE ΜΟΝΟΎ ΑΥΛΟΎ, CT-RATED ΚΑΙ ECHO, ΤΕΧΝΙΚΉΣ SELDINGER ΣΕ ΣΕΤ ΠΟΥ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΝΑ ΠΕΡΙΈΧΕΙ:

-ΚΑΘΕΤΉΡΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΆΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΟΠΡΌΘΕΣΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ (ΈΩΣ 4 ΕΒΔΟΜΆΔΕΣ), ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ ΜΕ CLAMP ON-OFF, ΠΤΕΡΎΓΙΑ ΣΤΉΡΙΞΗΣ-ΣΥΡΡΑΦΉΣ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΌ ΚΩΝΙΚΌ Ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΆΚΡΟ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΈΝΟ ΑΝΆ ΕΚΑΤΟΣΤΌ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΌ.

-ΣΥΡΜΆΤΙΝΟ ΟΔΗΓΌ 0,018 INCH ΜΕ ΕΥΘΎ ΜΑΛΑΚΌ ΆΚΡΟ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ Ή NITINOL.

-ΗΧΟΓΕΝΕΤΙΚΉ  ΒΕΛΌΝΑ ΠΑΡΑΚΈΝΤΗΣΗΣ 21G ΜΉΚΟΥΣ: (4CM ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΉΡΑ 2FR) - (4CM ΚΑΙ 7CM ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΉΡΑ 3FR ΔΎΟ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΜΑΤΌΤΥΠΟ) - (7CM ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΉΡΑ 4FR)

-ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΟ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗΣ ΡΟΏΝ (ML/SEC) ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΉΣ ΠΙΈΣΕΩΝ (PSI) ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΉΡΑ.

-ΔΙΑΣΤΟΛΈΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΉΡΕΣ 3FR ΚΑΙ 4FR.

ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΎΝ ΣΕ ΜΕΓΈΘΗ:

?2FR ΜΉΚΟΥΣ 4,6,8,10,15 Ή 20CM ΜΕ ΡΟΉ 0,5-1,5ML/SEC ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΉ ΣΕ ΠΙΈΣΕΙΣ 150PSI

?3FR ΜΉΚΟΥΣ 6,8,10,12,15 Ή 20CM ΜΕ ΡΟΉ 1,0-1,5ML/SEC ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΉ ΣΕ ΠΙΈΣΕΙΣ 100PSI

?4FR ΜΉΚΟΥΣ 8,10,12,15,20 Ή 25CM ΜΕ ΡΟΉ 5ML/SEC ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΉ ΣΕ ΠΙΈΣΕΙΣ 300PSI

ΝΑ ΕΊΝΑΙ PVC-FREE ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΈΡΗ ΤΟΥ LATEX-FREE ΚΑΙ DEHP FREE, ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΕΩΣ